Návod na používanie priemyselnej ochranné prilby YS-4 1000b

Určenie: prilba je určená ako osobný ochranný prostriedok hlavy, chráni užívateľa predovšetkým pred mechanickým úrazom hlavy spôsobeným padajúcimi predmetmi v rozsahu európskou normou EN (a ČSN EN 397).stanovených závažných a nasledujúcich nezávažných technických požiadaviek:

- odolnosť pri veľmi nízkych teplotách (do -30oC). Prilba je určená pre pracovníkov v priemysle, stavebníctve, doprave, remeselníctve a pod. Nieje vhodná pre prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov alebo s nebezpečenstvom výbuch, ani ako požiarna prilba, motoristická alebo športová (cyklistická, jazdecká...). Prilba sa nesmie nijak upravovať pre montáž príslušenstva, nesmú sa používať nátery, rozpúšťadla, lepidla a pod.

Nasadzovanie a nastavovanie:

Dĺžku tylového pásu upravíme vhodne podľa veľkosti hlavy. Jeho voľný koniec pretiahneme určenými otvormi v protiľahlej časti a po dosiahnutí žiadanej veľkosti do seba zatlačíme vrubové zárezy. Nosnú výšku prilby môžeme nastaviť do dvoch polôh zasunutím oválneho výstupku na náhlavnom páse do dolného alebo horného otvoru v diagonálnych pasoch plastovej opery.

Čistenie a dezinfekcia:

Plastové časti prilby môžeme umývať vlažnou mydlovou vodou alebo príslušne riedeným čistiacim prostriedkom event. bežnými dezinfekčnými prostriedkami. Nikdy nepoužívať organické rozpúšťadla. Znečistený potný pas radšej vymeňte za nový.

Údržba:

Pred každým použitím je potrebné prilbu dôkladne prezrieť. Pri zistení akéhokoľvek poškodenia je nutné prilbu okamžite vyradiť. Poškodené časti vnútorného vybavenia je možné nahradiť novými.

UPOZORNENIE!!!

Prilba, ktorá bola vystavená silnému nárazu musí byť okamžite vyradená z ďalšieho používania, i keď nejaví známky poškodenia.

Skladovanie:

Prilba má byť skladovaná v sochom a čistom prostredí pri teplote +5 až 40oC a chránená pred denným svetlom. Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného svetla môže významne ovplyvniť vlastnosti a životnosť prilby.

Doba použiteľnosti prilby:

Prilba sa nesmie používať dlhšie ako 5 rokov od dátumu výroby vyznačeného na prilbe.

Náhradne diely:

Vymeniteľné náhradné diely sú plastová záhlavná opierka pre LP 2000, plastová objímka hlavy LP 2003 a potný pásik.

Bradový pas:

Pri potrebe používať bradový pások sa jeho voľné konce opatrene plastovými prípravkami upevni do zásekov na stranách plastovej objímky hlavy a jeho dĺžka sa nastaví pomocou plastovej spony.

LAS = označenie výrobcu LP 2000 = typ prilby

PE = materiál škrupiny l-ll 52-59 = rozsah veľkosti

EN 397 = norma, ktoré prilba splňuje

-30oC = odolnosť do označenej teploty

1000 VAC = elektroizolačná odolnosť pre striedavé napätie do 1000V podľa ČSN 345611

(Typ S16E + T10E)

98 l-lV = rok a mesiac výroby